Las compuertas lógicas y los circuitos integrados son usualmente usados en la electrónica digital para tomar una o varias señales de entrada (0 o 1) y producir una salida (0 o 1) , según se la regla lógica.

Se entiende en la electrónica digital que:

0 = nivel bajo (LOW) 0V.

1 = nivel alto (high) 5V dependiendo del circuito.

En los circuitos integrados  de las series 74HC y 74LS los circuitos integrados lógicos usados normalmente, en la implementación de compuertas lógicas digitales, como AND. OR, NOT, NAND, NORY XOR. Donde la diferencia HC y LS es la tecnología de fabricación CMOS y TTL, de tal modo lo que afecta es el consumo, velocidad, voltaje, y compatibilidad.

Características de la serie 74HC (High-Speed CMOS).

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Tecnología | CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) |
| Consumo de energía | Muy bajo |
| Voltaje de alimentación | 2V a 6V (normalmente 5V) |
| Velocidad | Alta |
| Inmunidad al ruido | Alta |
| Corriente de entrada | Muy baja |
| Temperatura de operación | Amplio rango |
| Compatibilidad | Compatible con lógica CMOS |

Ventajas:

- Bajo consumo de energía

- Puede trabajar con diferentes voltajes

- Alta inmunidad al ruido

- Muy usado en electrónica moderna

Características de la serie 74LS (Low Power Schottky).

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Tecnología | TTL (Transistor-Transistor Logic) |
| Consumo de energía | Mayor que CMOS |
| Voltaje de alimentación | 5V fijo |
| Velocidad | Alta |
| Corriente de entrada | Mayor |
| Inmunidad al ruido | Media |
| Compatibilidad | Compatible con lógica TTL |

Ventajas:

- Muy robustos

- Respuesta rápida

- Históricamente muy usados en computadoras y sistemas digitales

Compuertas de los integrados

| Circuito Integrado | Tipo de Compuerta | Número de Compuertas dentro del chip |
| --- | --- | --- |
| 74HC08 / 74LS08 | AND | 4 compuertas AND |
| 74HC32 / 74LS32 | OR | 4 compuertas OR |
| 74HC04 / 74LS04 | NOT (Inversor) | 6 compuertas NOT |
| 74HC00 / 74LS00 | NAND | 4 compuertas NAND |
| 74HC02 / 74LS02 | NOR | 4 compuertas NOR |
| 74HC86 / 74LS86 | XOR | 4 compuertas XOR |

Las compuertas se implementan con los transistores dentro de un circuito integrado (IC), por lo cual, son la base de los computadores, microprocesadores, celulares y sistemas digitales.

- Compuerta AND

En esta compuerta se realiza una multiplicación lógica, por lo tanto, la salida será 1 solo si las entradas son 1. Por ejemplo:

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- COMPUERTA OR

En la puerta OR se entiende por una suma, por lo tanto,  la salida va ser 1 cuando alguna de las entradas sea 1.

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Por ejemplo:

- COMPUERTA NOT

En la compuerta NOT su característica principal es su valor lógico, lo cual, invierte el valor de la entrada, por ende, es una negación.

| A | Salida |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

- COMPUERTA NAND

En la compuerta NAND, en los circuitos las dos entradas estén en estado alto, la salida estará en estado bajo, lo cual quiere decir, como resultado en la negación de una AND.

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- COMPUERTA NOR

Cuando las dos entradas estén en estado bajo la salida es alto, por lo tanto, la función principal de esta compuerta lógica es la negación de una OR.

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

- COMPUERTA XOR

La compuerta XOR, su salida estará en estado bajo cuando las dos entradas se encuentren en estado bajo o alto. Al mismo tiempo podemos observar que entradas iguales ers cero y diferentes cuando es 1. Por lo tanto, la salida es 1 solo si las entradas son diferentes.

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |